Департамент образования Мэрии г. Грозного

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №42» г. Грозного

(МБОУ «СОШ №42» г. Грозного)

Соьлжа-ГIалин Мэрин дешаран департамент

«Юккъера юкъардешаран школа №42»

Соьлжа-гIалин муниципальни юкъардешаран учреждени

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №39» г.Грозного

_______Е.М.Джабаева

27 февраля 2021 г. Пр №____

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

1. Общие сведения об объекте

1.1.	Наименование (вид) объекта – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №42» города Грозного, реализующая основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и адаптированные образовательные программы.

1.2.	Адрес объекта 364049, Чеченская Республика, г. Грозный, Л.И. Яшина, 26

1.3.	Сведения о размещении объекта:

-	отдельно стоящее здание 4 этажа, 5093,3 кв.м

-	наличие прилегающего земельного участка да : 23442 кв.м

1.4. Год постройки здания 1973 г., последнего капитального ремонта -2008 г.

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  текущего июнь-август  2021 г., капитального  ____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.	Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Грозного (МБОУ «СОШ № 42» г. Грозного)

1.7.	Юридический адрес организации (учреждения), телефон,e-mail- 364049, Чеченская Республика, г. Грозный, Л.И. Яшина, 26, 8 (928) 022-28-90, 
grozny-sсh-42@yandex.ru

1.8.	Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9.	Форма собственности: муниципальная.

1.10.	Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11.	Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Мэрии г. Грозного.

1.12.	Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Субботников, 60, Грозный, Чеченская Республика, 364024, тел. 8(9712) 222116, uo-groznydep@mail.ru

2.	Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1	Сфера деятельности: образование

2.2	Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования; организация отдыха детей в каникулярное время

2.3	Форма оказания услуг: на объекте; на дому

2.4	Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5	Категории обслуживаемых инвалидов: все категории

2.6	Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 800

2.7	Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка –инвалида: да

3.	Состояние доступности объекта

3.1	Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

ж/д вокзал, ул. Рабочая ( Висаитова). МБОУ «СОШ №42» г.Грозного - маршрутный автобус №29:

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 Время движения (пешком) 3	мин

3.2.3	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4	Перекрестки- регулируемы: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – регулируемые со звуковой сигнализацией.

3.2.5	Информация на пути следования к объекту: нет Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезд с тротуара): есть (есть, бордюры, высота 200мм).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| о | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

** -  указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений- универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «НД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | ДП | ДУ | ДП | ДП | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | ДП | ДП | ДП | ДП | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | ДП | ДУ | ДЧ | ДП | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДП | ДУ | ДУ | ДП | ДЧВ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДП | ДЧ-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДП | ДУ | ДУ | ДП | ДЧ-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | ДП | ДУ | ДП | ДП | ДУ |
| 8 | Все зоны и участки ** | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |

** Указывается: ДП - доступно полностью всем (доступность для всех категорий инвалидов и других малобильных групп населения); ДП- И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудникам организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.));  ВНД - временно недоступно.

3.5.	ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:  МБОУ «СОШ №42» г.Грозного  имеет полностью доступные условия для инвалидов с умственными нарушениями,  нарушениями слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Условное состояние доступности для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и малокомплекных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно. Имеется организованная стоянка для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

доступность объекта для всех категорий населения

4.	Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | * Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Убрать бордюры. Тактильные направляющие | Август 2023 |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установить доводчики. | Октябрь 2023 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка тактильных табличек с названием кабинетов по системе Брайля; найти альтернативное решение для доступа на этаже для колясочников; тактильные направляющие таблички внутри здания; отбойная стена для ориентировки в коридоре; зрительные ориентиры для лестниц, коридоров на стенах и дверях (обозначения на стенах, перилах яркого, контрастного цвета: желтого или красного; тактильные ориентиры для лестниц; устройств, задерживающих закрывание дверей | Сентябрь 2023 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Август 2023 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установка поручней, штанг. | Август 2023 |
| 6 | Система информации на объекте (на всехзонах) | Тактильные устройства: - направляющие поручни в коридорах, - рельефные обозначения на поручнях, - рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в вестибюлях и лифтовых холлах, - изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъемами, лестницами, лифтами, поворотами коридоров ). Звуковые устройства и средства информации: - звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; - радиотрансляциях в зданиях, помещениях, в лифтовых кабинах, в бытовых помещениях. Визуальные устройства и средства информации: - различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастное по отношению к фоновой поверхности; - контрастное цветовое обозначение входов. | Ноябрь 2023 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Тактильные направляющие таблички |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |

4.2. Период проведения работ 2030 г.

В рамках исполнения Плана адаптации  МБОУ «СОШ №42» г.Грозного к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с соблюдением Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития РФ от 27.12.20111 года №605 «Об утверждении свобода правил «СНиП 65-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2021).

4.3	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для всех категорий населения	- ДП –В (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

(должность, ФИО)                                                   (подпись)

_______________________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)                                                   (подпись)

_______________________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)                                                   (подпись)

4.5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от «03» марта 2021 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор школы_        _____________________           А.М. Межидова

Члены комиссии:

Заместитель директора по ВР       ______________          З.Ю. Алгаева

Заместитель директора по АХЧ   ___________________  Б.Х. Сулумов

Председатель ПК                               _______________  З.М. Сатуева

Социальный педагог               	  ________________    И.С. Атаева